5. Компютърни архитектури. Формати на данните. Вътрешна структура на

централен процесор – блокове и конвейерна обработка, инструкции.

Обща структура на компютрите и концептуално изпълнение на инструкциите,

запаметена програма.

Формати на данните

- цели двоични числа;

- двоично-десетични числа;

- двоични числа с плаваща запетая;

- символни данни и кодови таблици.

Вътрешна структура на централен процесор

- регистри;

- аритметико-логическо устройство;

- регистър на състоянието и флагове;

- блок за управление.

Инструкции на централен процесор

- префикси;

- код на операцията;

- местоположение на операндите;

- модели на адресация на операндите;

- аритметико-логически инструкции;

- низови инструкции;

- безусловни и условни преходи;

- управление на програмата

Въпреки голямото разнообразие от производители, персоналните компютри се

характеризират с еднакъв модел на вътрешната архитектура, който се състои от следните основни компоненти:

- Централен процесор (ЦП) – изчислителната сила на един компютър. Той осъществява всички изчислителни процеси.

- Памет

  - Вътрешна – съхранява информация, която е нужна за процесора;

  - Външна – служи за дълготрайно съхранение на различна по обем информация (например HDD или SSD);

  - Оперативна (RAM) – съдържа използваните в момента програми и файлове с данни;

  - Постоянна (ROM) – съдържа служебна информация, предназначена само за четене (например информация за стартирането на компютъра).

- Периферни устройства (входно/изходни) – това са устройства, които предават или получават от компютъра информация (например мишка, клавиатура и т.н.).

- Мрежова карта (NIC) – чрез нея, един компютър осъществява достъп в мрежата

- Формат на данните

  - цели двоични числа - Целите числа се представят в двоичен формат чрез поредица от битове (0 и 1). Тези числа могат да бъдат знакови (signed integers) или беззнакови (unsigned integers): Целите числа без знак представят само положителни стойности. Ако използваме n бита за съхранение на числото, ще можем да пазим стойност в диапазона

[0, 2^n - 1]  Целите числа със знак използват най-старшия бит като знак (0 за положителни и 1 за отрицателни). Ако използваме n бита  за съхранение на числото ще можем да съхраняваме стойности в диапазона:

[-2^(n-1), 2^(n - 1) -1]

  - двоично-десетични числа - При тях всяка десетична цифра се представя с уникална двоична последователност.  Една цифра обикновено се представя с 4 бита, които в общия сучай представляват стойностите/цифрите/символите 0-9.  Така 4 комбинации остават неизползвани. Тъй като компютрите съхраняват данни под формата на байтове, има два начина за съхраняване на 4-битовите цифри: всяка цифра се съхранява в отделен байт (непакетирана форма) или в един байт се съхраняват две цифри (пакетирана форма). Едно n-байтово пакетирано двоично-десетично число може да се състои от най-много   2n - 1 цифри, едната е резервирана за знак.

  - двоични числа с плаваща запетая - Всяко число с плаваща точка има вида m X 2^p, където m е цяло число, което се нарича мантиса, а p е цяло число, което се нарича порядък. Възприето е стандартът едно число да се кодира в 32 бита, като полето за порядъка е 8 бита, а останалите 24 бита са за мантиса и знак. Освен това представяне обаче, за по-голяма точност се използват и двойни думи (по дължина) double precision от 64 бита.

  - символни данни и кодови таблици - Символните данни се представят чрез кодови таблици като ASCII и Unicode:

    - ASCII: Използва 7 или 8 бита за представяне на символи, подходящ за английски и някои други езици.

    - Unicode: Поддържа широк спектър от символи от различни езици и писмени системи, използвайки различни кодови формати (UTF-8, UTF-16)

- Вътрешна структура на централен процесор - Централният процесор (ЦП) е сърцето на компютърната система, съставен от няколко ключови блока, които взаимодействат за изпълнение на инструкции. Някои негови съставни части са: управляващо устройство (УУ); аритметично-логическо устройство (АЛУ); регистри; блок за работа с числа с плаваща точка и др

  - Регистрите -  високоскоростни клетки памет вътре в ЦП, които съхраняват данни и адреси временно по време на изпълнение на инструкции. Според функционалността си се делят на три вида:

    - регистри с общо предназначение - в тях се записват междинни резултати или се използват за адресация

    - регистри за работа с плаваща аритметика

    - служебни регистри - използват се за специални системни функции, към тях се включват:

      - флагов регистър (съдържа информация за маскиране на прекъсванията и др.)

      - PC (Program Counter – програмен брояч, сочи към следващата за изпълнение инструкция)

      - SP (Stack Pointer, стеков указател, сочи към върха на програмния стек)

      - MAR (Memory Address Register, държи адреса на мястото в паметта, където трябва да се изпълни следващата команда)

Процесорът обработва стъпка по стъпка последователно, една след друга, командите от основната памет. Регистърът PC сочи в оперативната памет изпълнението на следващата команда. Процесорът изпълнява всички команди вътре в своето тяло и между своите регистри. Всяка команда се извлича от специален регистър в паметта, наречен регистър на командата, и след това процесорът изпълнява командите

  - Аритметико-логическо устройство (АЛУ) - АЛУ изпълнява всички аритметични и логически операции. Този блок получава операнди от регистрите и изпълнява операции като добавяне, изваждане, логически операции (AND, OR, XOR) и сравнения

  - Извличането на командата се изпълнява от друга част на ЦП, наречен управляващо устройство (УУ)

  - Регистър на състоянието и флагове - Този регистър съдържа флагове, които индикират състоянието на ЦП и резултата от последните операции

  - Блок за управление - Блокът за управление координира работата на ЦП, като интерпретира инструкциите от паметта и генерира съответните сигнали за управление на различните части на процесора. Този блок включва декодер на инструкции и контролни единици за синхронизация

- Инструкции на централен процесор - Инструкциите са команди, които ЦП изпълнява, и те се състоят от няколко компонента.

  - Префикси - Префиксите са допълнителни байтове, които модифицират следващата инструкция. Те могат да определят адресния режим, операндния размер или да указват специални режими на изпълнение.

  - Код на операцията - Кодът на операцията (opcode) определя коя операция да бъде изпълнена, като например добавяне, изваждане, преместване на данни и други.

  - Местоположение на операндите - Операндите са данните, върху които инструкциите действат. Те могат да бъдат разположени в регистри, памет или да са непосредствени (константи).

  - Модели на адресация на операндите - Моделите на адресация определят как ЦП достъпва операндите. Някои от основните модели включват:

    - Непосредствена адресация: Операндът е част от самата инструкция.

    - Регистрова адресация: Операндът е в регистър.

    - Паметова адресация: Операндът е в паметта, като може да се адресира директно или индиректно.

  - Аритметико-логически инструкции - Тези инструкции включват операции като добавяне, изваждане, умножение, деление и логически операции. Те се изпълняват от АЛУ и резултатите се съхраняват в регистри.

  - Низови инструкции - Низовите инструкции работят с поредици от данни (низове) и включват операции като копиране, сравнение и преместване на низове. Те често използват индексни регистри за адресиране на елементите на низовете.

  - Безусловни и условни преходи - Преходите променят нормалната последователност на изпълнение на инструкциите. Променят последователното изпълнение на програмата чрез промяна на стойността на програмния брояч PC (Program Counter):

    - Безусловни преходи (Jump): Промяната на адреса на следващата инструкция винаги се изпълнява.

    - Условни преходи: Промяната на адреса се изпълнява само ако определено условие е изпълнено (например Zero Flag е поставен).

  - Управление на програмата - Управлението на програмата включва инструкции за управление на изпълнението като:

    - Call и Return: За управление на подпрограми и връщане към основната програма.

    - Interrupt и Interrupt Handling: За управление на прекъсвания и обработка на прекъсващи събития.

Концептуално изпълнение на инструкциите

ЦП изпълнява една машинна команда чрез следната последователност от елементарни стъпки, която наричаме основен/нормален цикъл на изпълнение на

командата:

Първите три стъпки се изпълняват от управляващото устройство (УУ):

1. Адресиране и извличане от основната памет в IR-регистър (Instruction Registry) на предстоящата за изпълнение команда.

2. Обновяване на PC (съдържанието на PC се увеличава с дължината на извлечената команда, УУ изпраща сигнал към АЛУ за изпълнение на командата).

3. Дешифриране на командата (определят се вида на операцията, броя на операндите, типа на данните и размера на данните).

Следващите стъпки се изпълняват от аритметико-логическо устройство (АЛУ):

4. Локализация на операндите (на базата на информацията от полето на командата по определени методи на адресация се определя местоположението на клетките от паметта, които съдържат операндите).

5. Извличане на операндите във вътрешни MBR регистри.

6. Изпълняване на операцията върху операндите.

7. Записване на резултата (определя се местоположението на резултата и той се записва в съответната клетка на паметта).

8. Проверява се има ли постъпил сигнал за аварийна ситуация (прекъсване). Ако да, управлението се предава на хардуерния авариен механизъм за обработка на прекъсването. След обработване на прекъсването (ако е имало такова) се преминава към стъпка 1 (започва изпълнение на следващата команда).